| แผนบทเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วิชา |  | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ระดับ | ปวช. |  |  |  |  |  |
| เรื่อง |  | กระบวนการเชื่อมโลหะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เวลา | 240 |  |  |  | นาที |  |
| 1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. นักศึกษาสามารถบอกหลักการของกระบวนการเชื่อมแบบต่างๆได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ1 , ท1 , จ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมชนิดต่างๆได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ2 , ท2 , จ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การนำเข้าสู่บทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ก. อุปกรณ์ช่วยสอน |  |  |  |  |  |  |  |  | ข. คำถามประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผ่นภาพ ,แผ่นใส ของชิ้นงานตัวอย่าง |  |  |  |  |  |  |  |  | นักศึกษาคิดว่าการประกอบชิ้นงานดังต่อไปนี้ ใช้วิธีการเชื่อมวิธีใด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บ้าง ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เวลา (x นาที) |  |  | 60 |  |  |  | 120 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
|  | หมายเลขวัตถุประสงค์ |  |  | 1-2 |  |  |  | 1-2 |  |  |  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขั้นสนใจปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | บรรยาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขั้นศึกษาข้อมูล |  | ถามตอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | สาธิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขั้นพยายาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขั้นสำเร็จผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | กระดานดำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | หุ่นจำลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุปกรณ์ |  | แผ่นใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ช่วยสอน |  | ของจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | แผ่นภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ใบงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ใบทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พุทธิพิสัย |  |  |  |  | ทักษะพิสัย |  |  |  |  |  |  |  |  | จิตพิสัย |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พ1 การพื้นความรู้ |  |  |  |  | ท1 การเรียนแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  | จ1 การยอมรับ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พ2 การประยุกต์ความรู้ |  |  |  |  | ท2 การทำได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  | จ2 การตอบสนอง |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พ3 การส่งถ่ายความรู้ |  |  |  |  | ท3 การทำโดยอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  | จ3 กิจนิสัย |  |  |  |  |  |  |  |

| ## ใบเนื้อหา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ | 1 |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะ |  |  |
| 1. กระบวนการเชื่อมโลหะ กระบวนการเชื่อมโลหะจัดเรียงตามมาตรฐานของสมาคมการเชื่อมอเมริกา (AWS.) โดยแยกกลุ่มงานเชื่อมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และงานตัดโลหะอีก 1 กลุ่มใหญ่ ได้ดังนี้ 1. กระบวนการเชื่อมโลหะ (Welding Processes) มี 7 กระบวนการ 2. กระบวนการเชื่อมที่เกี่ยวเนื่อง (Allied Processes) มี 2 กระบวนการ 3. กระบวนการตัดโลหะ (Thermal Cutting ) มี 3 กระบวนการ 2. กระบวนการเชื่อมอาร์ค (Arc Welding) กระบวนการเชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 2.1 กระบวนการเชื่อมไฟฟ้าลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (Sheild Metal Arc Welding;SMAW) เป็นกระบวนการเชื่อมพื้นฐาน โดยใช้หลักการให้ความร้อนโดยกระแสไฟฟ้า โดยมีวัสดุประสานเป็นตัวหลอมละลายประสานชิ้นงาน การเชื่อมไฟฟ้าสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม การประกอบชิ้นงานโลหะ งานโครงสร้าง และสามารถเชื่อมได้ทุกวัสดุ 2.2 กระบวนการเชื่อมมิกซ์ (Gas Metal Arc Welding;MIG) เป็นกระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้ลวดเชื่อมเปลือยแบบยาวต่อเนื่อง และใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปกคลุมแนวเชื่อม การเชื่อมมิกซ์สามารถเชื่อมได้ทุกท่า เชื่อมได้อย่างต่อเนื่องเหมาะกับการเชื่อมพอกผิวชิ้นงานและประกอบชิ้นงาน สามารถใช้ได้ทั้งโลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 2.3 กระบวนการเชื่อมทิก (Gas Tungsten Arc Welding;GTAW) เป็นกระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้ลวดทังสเตนเป็นตัวอาร์คชิ้นงานมีแก๊สอาร์กอนปกคลุมชิ้นงานและเติมแนวเชื่อมด้วยลวดเชื่อมเปลือย การเชื่อมทิกสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม ใช้เชื่อมประกอบงานโลหะเหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม ชิ้นงานต้องเตรียมรอยต่อให้ชิดกันและทำความสะอาดบริเวณแนวเชื่อม 2.4 กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerge Arc Welding;SAW) เป็นกระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้ลวดเชื่อมเปลือยแบบยาวต่อเนื่อง และใช้ฟลักซ์ชนิดผงปกคลุมแนวเชื่อม การเชื่อมใต้ฟลักซ์เหมาะสำหรับเชื่อมท่าราบและท่าขนานนอนเท่านั้นเนื่องจากฟลักซ์จะถูกโรยลงมาด้านล่าง ส่วนมากใช้กับโลหะเหล็กที่มีความหนา 5 ม.ม. ขึ้นไป |  |  |  |

| ## ใบเนื้อหา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ | 2 |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะ |  |  |
| 3. กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยความต้านทาน (Resistantce Welding;RW) 3.1 กระบวนการเชื่อมจุด (Spot Welding;SW) เป็นการเชื่อมโดยอาศัยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชิ้นงาน ทำให้วัสดุหลอมละลายติดกัน การเชื่อมจุดใช้ยึดโลหะ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ใช้รอยต่อแบบต่อเกยชิ้นงาน สามารถเชื่อมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามลักษณะของอุปกรณ์และเครื่องเชื่อม 4. กระบวนการเชื่อมด้วยความร้อน (OxyFuel Gas Welding;OFW) 4.1 กระบวนการเชื่อมก๊าซออกซี่-อะเซทิลีน(Oxy-Acetylen Welding;OAW) เป็นการเชื่อมโลหะโดยอาศัยความร้อนจากก๊าซเชื้อเพลิงทำให้เกิดบ่อหลอมละลายบนชิ้นงานและเติมโลหะประสานด้วยลวดเชื่อมเปลือย การเชื่อมแก๊สสามารถเชื่อมได้ทุกท่า จะเติมลวดเชื่อมหรือไม่เติมก็ได้ เหมาะสำหรับโลหะแผ่นบางแต่ไม่ควรจะเชื่อมเป็นแนวยาว เนื่องจากชิ้นงานจะบิดงอ |  |  |  |

| ## แบบทดสอบที่ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ |  |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะ |  |  |

| ## ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ |  |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะ |  |  |

ดังนั้นในทำนองเดียวกันจะได้ว่า

j⋅j=1          j⋅k=0

k⋅k=1        k⋅i=0