| แผนบทเรียนที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วิชา |  | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ระดับ | ปวช. |  |  |  |
| เรื่อง |  | กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เวลา | 720 |  | นาที |  |
| 1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. นักศึกษาสามารถบอกหลักการของกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าลวดหุ้มฟลั๊กซ์ได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ2 , ท1 , จ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเลือกลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ตามชนิดของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ1 , ท2 , จ2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ชิ้นงานได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะตามขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ2 , ท2 , จ2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. การนำเข้าสู่บทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ก. อุปกรณ์ช่วยสอน |  |  |  |  |  |  |  |  | ข. คำถามประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตัวอย่างชิ้นงาน การเชื่อมไฟฟ้าลวดหุ้มฟลั๊กซ์ |  |  |  |  |  |  |  |  | นักศึกษาคิดว่าชิ้นงานดังต่อไปนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เวลา (x นาที) |  |  | 180 |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 720 |  |  |
|  | หมายเลขวัตถุประสงค์ |  |  | 1-2 |  |  |  | 1-3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | ขั้นสนใจปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | บรรยาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขั้นศึกษาข้อมูล |  | ถามตอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | สาธิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขั้นพยายาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขั้นสำเร็จผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | กระดานดำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | หุ่นจำลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุปกรณ์ |  | แผ่นใส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ช่วยสอน |  | ของจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | แผ่นภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ใบงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ใบทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พุทธิพิสัย |  |  |  |  | ทักษะพิสัย |  |  |  |  |  |  |  |  | จิตพิสัย |  |  |  |  |  |
|  | พ1 การพื้นความรู้ |  |  |  |  | ท1 การเรียนแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  | จ1 การยอมรับ |  |  |  |  |  |
|  | พ2 การประยุกต์ความรู้ |  |  |  |  | ท2 การทำได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  | จ2 การตอบสนอง |  |  |  |  |  |
|  | พ3 การส่งถ่ายความรู้ |  |  |  |  | ท3 การทำโดยอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  | จ3 กิจนิสัย |  |  |  |  |  |

| ## ใบเนื้อหา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ | 1 |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ |  |  |
| 1. กระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ (Sheild Metal Arc Welding;SMAW) กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นวิธีการหลอมโลหะให้เป็นของเหลว โดยได้รับความร้อนจากการกระโดดของกระแสไฟฟ้า และเติมเนื้อโลหะด้วยลวดเชื่อมชนิดหุ้มฟลั๊กซ์ 1.1 หลักการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ เป็นวิธีการหลอมโลหะให้เป็นของเหลวโดยได้รับความร้อนจากการกระโดดของกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดเป็นบ่อหลอมละลาย และเติมเนื้อโลหะด้วยลวดเชื่อมชนิดหุ้มฟลั๊กซ์ ลวดเชื่อมที่เติมจะกลายเป็นแนวเชื่อม และฟลั๊กซ์จะเกิดการลุกไหม้ ควันที่เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปกคลุมแนวเชื่อม กากที่เหลือจะละลายเป็นสแลกคลุมด้านบนแนวเชื่อม 1.2 กระแสไฟในการเชื่อม (Welding Current) ลักษณะการปรับกระแสไฟฟ้า มีอยู่ 3 แบบคือ - แบบปรับเรียงกระแส - แบบปรับที่ขดลวด - แบบเลื่อนแกน 1.3 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม มี 2 ชนิด คือ - กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current;AC) - กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current;DC) 1.4 เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งออกได้ 2 ชนิด - กระแสตรงต่อขั้วตรง (DCSP) - กระแสตรงต่อกลับขั้ว (DCRP) 2. ชนิดของลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ (Electrode) ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ในที่นี้กล่าวถึงเฉพาะตามมาตรฐาน AWS ได้แก่ E 6010 และ E 7010 (เซลลูโลส) ลวดเชื่อมชนิดนี้ใช้กับกระแสไฟตรงต่อกับขั้วเท่านั้นฟลั๊กซ์เป็นเซลลูโลส ให้แก๊สปริมาณสูงปกป้องน้ำโลหะหลอมเหลว ให้ความร้อนมากการซึมลึกสูง E 6012 และ E 7012 (รูไทล์) ลวดเชื่อมชนิดนี้เป็นลวดเชื่อมอเนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งกระแสไฟฟ้าตรง และไฟฟ้าสลับ ช่วยให้การอาร์คสม่ำเสมอคุณสมบัติดีด้านสแลก E 6013 และ E 7013 (รูไทล์ผสมเซลลูโลส) ลวดเชื่อมชนิดนี้ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับฟลั๊กซ์หุ้มหนากว่าลวดเชื่อมชนิดอื่นช่วยเพิ่ม อีออนในกระแสไฟอาร์ค ความร้อนสูง อาร์คได้ดีในทุกสภาพ |  |  |  |

| ## ใบเนื้อหา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ | 2 |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ |  |  |
| E 7014 (รูไทล์ผสมผงเหล็ก 30%) ลวดเชื่อมชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมือน E 6012 และ E 6013 แต่เพิ่มผงเหล็กเข้าไป 30% การเติมเนื้อเชื่อมจึงสูงกว่า สามารถเชื่อมได้ทุกท่าสแลกกำจัดออกง่าย E 7024 (รูไทล์ผสมผงเหล็ก 50%) ลวดเชื่อมชนิดนี้คล้ายกับ E 7014 แต่มีผงเหล็กผสมอยู่ 50% ฟลั๊กซ์หุ้มหนาปลายลวดเป็นลักษณะรูปถ้วย การเชื่อมต้องให้ปลายลวดสัมผัสกับขอบแนวตลอดเวลา 3. อุปกรณ์และเครื่องมืองานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า - หน้ากากเชื่อม (Helmet) - ถุงมือ (Gloves) - เอี๊ยมหนังและปลอกแขน (Apron) - หัวจับลวดเชื่อม (Electrode Holder) - ที่ยึดสายดิน (Ground Clamp) - สายไฟและสายดิน (Cables) - ค้อนเคาะสแลก (Chipping Hammer) - แปรงลวด (Wine Brush) - คีมคีบเหล็กร้อน 4. ชนิดรอยต่อและรอยเชื่อม 4.1 ชนิดของรอยต่อ (Type of Joints) มีทั้งหมด 5 ชนิด - ต่อชน (B-Butt) - ต่อมุม (C-Conner) - ต่อขอบ (E-Edge) - ต่อเกย (L-Lap) - ต่อตัวที (T-Tee) 4.2 รอยเชื่อมบากร่อง (Groove Welds) 4.3 งานเชื่อมท่อ (ท่ออยู่กับที่) 5. สัญลักษณ์รอยต่อแนวเชื่อม การกำหนดสัญลักษณ์งานเชื่อมในที่นี้เป็นไปตามมาตรฐานของ ISO ได้แก่ - สัญลักษณ์เบื้องต้น - การรวมสัญลักษณ์เบื้องต้น |  |  |  |

| ## ใบงานที่ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ |  |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ |  |  |

| ## แบบทดสอบที่ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ |  |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ |  |  |

| ## ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายวิชา | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | หน้าที่ |  |
| เรื่อง | กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ |  |  |

ดังนั้นในทำนองเดียวกันจะได้ว่า

j⋅j=1          j⋅k=0

k⋅k=1        k⋅i=0